厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

生产设备管理系统升级改造项目

竞争性谈判采购文件

项目编号：HFHN-XY2020-049

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年01月

## 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部生产设备管理系统升级改造项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

- 项目概况

- 项目名称：生产设备管理系统升级改造项目

- 项目地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路288号（采购方公司内）

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 项目简介：生产设备管理系统厂内、外巡检模块升级改造。为加强对生产设备管理，强化厂、内外设备巡检，提升安全管理水平实现闭环管理，保存相关巡检数据等资料，满足企业管理需求，提高工作安全与效率。拟在现有的生产设备管理系统进行升级改造，增设厂内、外设备巡检功能模块：厂内、外生产重点设备通过扫描就地二维码进行录入信息上传，确保设备巡检资料长久保存、备查。

- 报价方资格要求

- 响应谈判文件、参加报价谈判的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

- 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

- 具有3家热电企业生产设备管理系统业绩，提供业绩合同复印件并加盖公章。

- 本项目不接受联合体报价，否则作无效报价处理。

- 报价截止时间

## 报价文件须于2021年2月2日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼技术与设备管理部。

## 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

## 报价文件须盖单位公章，所有报价文件（正副本各1份）装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

## 谈判时间和地点

## 采购方将于2021年2月2日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室谈判。

## 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

*5  项目限价

本项目设最高限价人民币 12 万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

## 评审原则

## 本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

## 联系人

## 高士忠（联系电话：0592-6807537  13606006579）

## 监督电话

## 0592-6807528，0592-6807512

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年01月28 日

## 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为生产设备管理系统升级改造项目竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：生产设备管理系统升级改造项目 - 采 购 方：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性谈判 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2020-049 - 质量要求：合格 - 工 期：根据技术规范要求在90个日历天完成并正常投运 |
| 2 | 响应人资格要求 1、响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，并提供营业执照复印件并加盖公章。 2、报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 3、具有3家热电企业生产设备管理系统业绩，提供业绩合同复印件并加盖公章。 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本工程不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起 60 天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2021年2月2日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼技术与设备管理部 |
| 7 | 谈判时间：2021年2月2日10时00分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判。投标报价方未到现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价单位对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等；

- 相关业绩证明，提供合同复印件，加盖单位公章；

- 质量保证和售后服务承诺书；

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的采购文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为维持采购文件和报价价格不变。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定谈判截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据采购文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，评审小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，评审小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审评审小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审评审小组成员由采购方相关人员组成，评审评审小组将严格按照采购文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按采购文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 评审小组从和通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。

- 评审小组与报价方就采购文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持采购文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

- 评审成交原则：本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定为成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评审意见，把合同授予其报价文件在实质上响应采购文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评审结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 技术规格及要求

- 总则

- 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

- 本项目的供货内容包括整套系统的软件、硬件、二次开发、安装附件等。

- 设备采用的专利涉及到的全部费用均认为已包含在合同总价中，报价方应保证采购方不承担有关设备专利的一切责任。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

- 技术要求

- 点检功能模块是对厂内主要设备、厂外供热管道线路巡检实行量化、动态管理的现代化手段，是促进维护部门实行科学化管理、制度化管理的重要步骤。

- 主要包括了点检地图、点检点位管理、点检计划管理、点检考核管理、移动点检、点检轨迹管理、以及点检抄表等功能。

- 地图及轨迹功能：基于公司业务范围建立厂区点检示意图，供热管网点检地图，标识点检点位信息，管线分布情况等；

- 点检点位管理：基于点检地图和点检类别，建立点检线路，点检点位标识，配置每个点检点记录的参数。

- 点检计划管理 ：针对各个点检点及点检线路位进行制定对应的点检周期计划，厂内设备应根据电厂三班倒性质进行设置，并根据设备特点进行个性化设置。

- 点检考核任务考核：点检情况分析报表，漏检情况分析。

- 点检实时情况查看：通过点检地图，直观的提现各点检人员的实际点检路线、位置信息等。

- 点检抄表：根据现场设备特点，点检同时记录设备主要参数、如温度、压力、振动、流量等。提供数据报表、汇总分析、超限提醒、曲线等功能。

- 工作范围

- 报价方负责厂内设备点检功能可根据点检需要，针对重要设备现场设有二维码，并可根据微信小程序或者APP软件进行扫描，对主要设备的轴承温度、振动、压力、温度、流量等参数进行记录。

- 报价方负责厂外设备点检功能，厂外管网根据需要预先设定好的点位进行巡检（可根据需要增减点位或者路线），到达某个约定的巡检点位即手机程序可打开本点位的信息栏，进行信息录入，并有定位记录。

- 报价方负责所需域名注册申请及10年服务费用。

- 报价方负责配备1台专用服务器DELL R740，配备正版SERVER 2012及数据库软件。

- 报价方负责对旧系统进行升级改造，并将厂内外点检模块接入旧系统，不影响旧系统数据库正常运行。

- 报价方负责在施工过程中不影响采购方日常生产工作。

- 报价方负责将整套系统软硬件调试好正常运行后移交生产。

- 备品备件

- 报价方应提供1年质保期内运行及维护工作。

- 保质期内，收到采购方的系统故障通知后，成交供应商必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由成交供应商自行负责。特殊情况应取得采购方谅解后协商处理。

- 售后保证和售后服务要求

- 报价方应在报价文件中提供详细的质量保证和售后服务方案承诺书，并加盖报价方公章。

- 质量保证期为项目经采购方组织验收，最终验收合格之日起12个月。在质保期内发生问题，成交供应商必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由成交供应商自行负责。

- 验收标准与要求

- 报价方应承诺确保按技术要求进行设计和提供相关产品，直至通过采购方验收并交付采购方使用。

- 验收标准应符合相应的中华人民共和国国家标准及谈判文件规定的技术要求，按服务要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

- 验收依据：谈判文件、报价文件、产品技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

- 报价方式及付款方式

- 报价方须以人民币报价，报价应含设备费、软件费、技术服务费、辅材费、人工费、措施费、税费等至验收合格后交付采购方使用的全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为3％增值税专用发票，未说明是否含税报价一律视为含税价。（若报价方报价税率为非3％增值税专用发票，评标人员统一将报价按3％增值税进行折算后进行比价）。

- 付款方式

- 合同正式签订生效后，采购方收到成交方30%的合同总价的增值税专用发票后，15个工作日内支付成交方合同总价的30%作为预付款；

- 成交方设备安装调试完成并经验收合格后，采购方收到成交方开具的相应税率的合同全额增值税专用发票后15个工作日内，采购方支付成交供应商至合同总价的97％的款项。

- 预留合同总价3%作为质保金，质保期(一年)满无质量问题，采购方无息支付成交供应商质保金。

- 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 报价方认为需采购方配合的事宜。

- 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

- 成交供应商必须于成交通知书发出之日起10日内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

- 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

- 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

- 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与采购文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方生产设备管理系统升级改造项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：生产设备管理系统升级改造项目。

- 项目地点：厦门海沧新阳工业区厦门海发环保能源股份有限公司厂内。

- 项目内容：生产设备管理系统厂内、外巡检模块升级改造。为加强对生产设备管理，强化厂、内外设备巡检，提升安全管理水平实现闭环管理，保存相关巡检数据等资料，满足企业管理需求，提高工作安全与效率。拟在现有的生产设备管理系统进行升级改造，增设厂内、外设备巡检功能模块：厂内、外生产重点设备通过扫描就地二维码进行录入信息上传，确保设备巡检资料长久保存、备查。

- 服务要求：依据本合同的技术协议开展安装调试等工作。

- 承包方式：总承包

- 合同总价（含  %增值税专票）：      元

- 付款方式：

- 合同正式签订生效后，采购方收到成交方30%的合同总价的增值税专用发票后，15个工作日内支付成交方合同总价的30%作为预付款；

（2）成交方设备安装调试完成并经验收合格后，采购方收到成交方开具的相应税率的合同全额增值税专用发票后15个工作日内，采购方支付成交供应商至合同总价的97％的款项。

（3）预留合同总价3%作为质保金，质保期满无质量问题且成交方完全履行本合同约定情形下，采购方无息支付成交供应商质保金。

- 双方现场代表

- 甲方代表：         　职务

- 乙方代表：         　职务

- 技术要求

1、乙方在甲方现有的生产设备管理系统进行升级改造，增设厂内、外设备巡检功能模块：厂内、外生产重点设备通过扫描就地二维码进行录入信息上传，确保设备巡检资料长久保存、备查。

2、乙方负责厂内设备点检功能可根据点检需要，针对重要设备现场设有二维码，并可根据微信小程序或者APP软件进行扫描，对主要设备的轴承温度、振动、压力、温度、流量等参数进行记录。

3、乙方负责厂外设备点检功能，厂外管网根据需要预先设定好的点位进行巡检（可根据需要增减点位或者路线），到达某个约定的巡检点位即手机程序可打开本点位的信息栏，进行信息录入，并有定位记录。

4、乙方负责所需域名注册申请及10年服务费用。

5、乙方负责配备1台专用服务器DELL R740，配备正版SERVER 2012及数据库软件。

6、乙方负责对旧系统进行升级改造，并将厂内外点检模块接入旧系统，不影响旧系统数据库正常运行。

7、乙方负责在施工过程中不影响甲方日常生产工作。

8、乙方负责将整套系统软硬件调试好正常运行后移交生产。

- 甲乙双方责任和义务

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使项目具备开工条件、开工前对乙方进行安全技术交底。

- 甲方依据本合同规定付款。

- 乙方负责将整套系统软硬件调试好正常运行后移交生产。

- 乙方具备履行本协议的相关功能要求。

- 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方按合同要求在90个日历天完成对旧的系统进行升级改造后正常运行，达到性能技术要求。

- 违约责任

- 合同一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，合同另一方有权要求对方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。

- 产品质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿进行完善和修复，乙方接到甲方通知24小时内不予处理的，甲方有权委托其他单位进行处理，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿。

- 如因乙方责任不能按合同规定的工期交付使用的，每延误一天按工程价款的5‰偿付逾期违约金，逾期 7 日，甲方有权解除协议并要求乙方支付逾期违约金及直接和间接损失。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间　2021年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式四份，甲乙双方各持两份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

经办人：                                经办人：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

电话：  	 电话：

传真：  	传真：

## 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 生产设备管理系统升级改造项目

- 响应报价文件

项 目 编 号：  HFHN-XY2020-049

- 报 价 单 位：                        （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2021 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件（见附件8）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件9）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了生产设备管理系统升级改造 项目的采购文件全部内容，愿意以人民币            的报价总报价，含   ％增值税专用发票。工期完全满足采购文件要求 ，按照采购文件、合同和技术规范等承接上述项目的服务任务。

- 我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，相关产品质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按采购文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成服务工作。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反采购文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 序号 | 货物名称及 | 型号、规格 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 以上报价为含税价，开具3％增值税专票（涉及国家税费调整，合同价调整为不含税价加相应税费） 若报价方报价税率为非3％增值税专用发票，评标人员统一将报价按3％增值税进行折算后进行比价。 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与 生产设备管理系统升级改造 项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司生产设备管理系统升级改造项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供采购文件中规定的生产设备管理系统升级改造项目，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购、参加报价的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 报价方提供3份及以上热电企业生产设备管理系统业绩，提供合同复印件并加盖公章。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第3、4项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价、报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8 相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）

附件9  质量保证和售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据采购文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：由报价方填写。